פרק א

סקירת מסלול המידע (Data Flow) מקצה לקצה

המידע עובר שרשרת ארוכה של טרנספורמציות, קידודים והעברות פיזיות:

מחשב מארח (Python): הקוד קורא מחרוזת, מפרק אותה לתווים (8 ביט) ושולח כל תו כבייט גולמי (Raw Byte) דרך חיבור ה-UART (טורי) אל מיקרובקר המשדר.

קליטה ופיצול (TX ADuC841 - tx_main.c & tx_encoder.c): הפסיקה של ה-UART קולטת את הבייט לתוך חוצץ טבעתי (Ring Buffer). הפונקציה tx_handler שולפת את הבייט ומפצלת אותו לשני חצאי-בתים (Nibbles של 4 ביט) - גבוה ונמוך. כל Nibble מהווה מטרה (Target Syndrome) לשלב הבא.

קידוד אפיק דיפרנציאלי (TX H1 Encoder): הפונקציה process_nibble מחשבת את הסינדרום של אפיק הנתונים הנוכחי (15 ביט). היא מבצעת XOR בין הסינדרום הנוכחי ל-Nibble המטרה כדי למצוא את ההפרש. לאחר מכן, היא מוצאת את מילת הקוד בעלת המשקל המינימלי (הכי פחות ביטים דלוקים) שתיצור את ההפרש הזה, ומשנה את אפיק הנתונים הפיזי בהתאם.

חישוב יתירות ותיקון שגיאות (TX PESEC - tx_ecc.c): כעת שיש לנו 15 ביט נתונים חדשים, המערכת מחשבת להם סינדרום (באמצעות מטריצה A), ומחשבת סינדרום ל-10 ביטי היתירות הישנים (באמצעות מטריצה D). ה-XOR ביניהם נותן את ה"פער". הפונקציה solve_pesec_delta מוצאת אילו ביטי יתירות להפוך כדי לאזן את הפער.

שדרוג SEC+DED: מחושבת סיבית זוגיות (Parity) כללית על כל ה-25 ביטים (15 נתונים + 10 יתירות). כעת יש לנו מילה בת 26 ביט.

דחיפה לחומרה (TX Shift Registers): הפונקציה output_to_shift_registers משתמשת ב-Timer 2 כדי לדחוף את 26 הביטים (ביט הזוגיות, ואז היתירות, ואז הנתונים) החוצה דרך פין Data לשלושה אוגרי הזזה מסוג 74HC595 משורשרים. בסוף היא נותנת פולס ל-Latch (RCLK).

גישור (Arduino Mega Bridge): פולס ה-Latch מפעיל פסיקת חומרה (INT4) בארדואינו. הארדואינו מיד קורא את כל הפינים המקביליים שלו (שמחוברים ליציאות אוגרי ההזזה), ואורז את 26 הביטים לתוך 4 בתים. אלו נדחפים לחוצץ טבעתי ונשלחים ב-SPI (בקצב איטי ובטוח של 1MHz) למיקרובקר המקלט.

קליטה במקלט (RX ADuC841 - rx_hw.c): פסיקת INT0 מזהה את תחילת תשדורת ה-SPI (ירידת מתח ב-/SS) ומאפסת את מונה הבתים. פסיקת ה-SPI קולטת 4 בתים ומרכיבה חזרה את משתני הנתונים (15 ביט), היתירות (10 ביט) והזוגיות (1 ביט).

תיקון שגיאות כפול (RX SEC+DED - rx_ecc.c): הפונקציה rx_pesec_correct בודקת את תקינות המילה. אם הסינדרום אינו אפס ויש שגיאת זוגיות - היא מתקנת את הביט השגוי (Correctable). אם הסינדרום אינו אפס והזוגיות תקינה - היא מזהה שגיאה כפולה ולא מתקנת אותה (Uncorrectable).

פענוח דיפרנציאלי (RX H1 Decoder): המילה המתוקנת מושווית למצב האפיק הקודם. ההפרש ביניהם מחושב כדי לחלץ את ה-Nibble המקורי.

הרכבה ופלט (RX rx_decoder.c): מכונת מצבים ממתינה ל-Nibble הגבוה, שומרת אותו, ואז ממתינה ל-Nibble הנמוך. כשהוא מגיע, היא מרכיבה את הבייט המקורי (8 ביט) ושולחת אותו החוצה דרך ה-UART להצגה במסך המקלט.

פרק ב

מושגי ליבה

הללו הם למעשה ה"דבק" שמחבר בין אילוצי החומרה הפיזיים (הספק וזיכרון) לבין התיאוריה המתמטית של תורת האינפורמציה.

1. חוצץ טבעתי (Ring Buffer)

מבנה נתונים בסיסי בעולם המערכות המשובצות (Embedded Systems), המורכב ממערך בגודל קבוע (לרוב חזקה של 2) ומשני מצביעים: Head (מצביע כתיבה) ו-Tail (מצביע קריאה).

הבעיה שהוא נועד לפתור: פערים ותזמונים א-סינכרוניים (Asynchronous) בין אירועי חומרה לתוכנה. כאשר פסיקת חומרה (ISR) מקבלת נתונים, היא פועלת במהירות עצומה. אם התוכנה הראשית (Main Loop) תפוסה כרגע בביצוע חישוב מתמטי ארוך (כמו פענוח שגיאות), הנתון הבא שיגיע מהחומרה עלול לדרוס את הנתון הקודם, מה שיוביל לאובדן מידע (Frame Loss).

כיצד הוא עובד: הפסיקה (ה"יצרן") כותבת מידע למיקום ה-Head ומקדמת אותו צעד אחד קדימה. הלולאה הראשית (ה"צרכן") קוראת מה-Tail ומקדמת אותו. כאשר מגיעים לסוף המערך, המצביעים "גולשים" (Wrap-around) חזרה להתחלה (ומכאן השם "טבעתי").

היתרונות המרכזיים: מניעת אובדן נתונים תחת עומס רגעי (Burst conditions). בנוסף, הוא בטוח לשימוש בסביבת פסיקות (Interrupt-safe); מכיוון שהיצרן והצרכן משנים אינדקסים נפרדים לחלוטין, אין התנגשויות זיכרון (Race conditions).

2. קידוד מבוסס קוסטים (Coset-Based Encoding)

שיטה מתמטית מתורת הקודים, שבה במקום לייצג מידע בצורה ישירה וייחודית, משתמשים ב"ייצוגים מרובים" (Multiple representations) עבור אותו ערך לוגי. קוסט (Coset) הוא אוסף כל המילים הפיזיותx שפותרות את המשוואה H*x^T = s, כאשר H היא מטריצת הבדיקה ו-s הוא המידע הלוגי.

- הבעיה שהוא נועד לפתור: צריכת הספק (Power Consumption) במעגלי CMOS, כמו זיכרונות או אפיקי נתונים ארוכים. כל שינוי מצב של ביט (מ-0 ל-1 או להפך) דורש טעינה או פריקה של קבל פרזיטי, פעולה שצורכת אנרגיה.  המטרה היא להעביר מידע חדש תוך ביצוע מינימום שינויים פיזיים בקווי התקשורת (Bit Transitions - BTs).

- היתרונות המרכזיים: חיסכון דרמטי בהספק. כאשר רוצים לשמור ערך חדש, מחשבים את כל האפשרויות החוקיות (הקוסט) המייצגות אותו, ובוחרים מתוכן את "מנהיג הקוסט" (Coset Leader) – המילה הדורשת הכי פחות שינויי ביטים ביחס למצב האפיק הנוכחי. לדוגמא: מערכת שתוכננה לשדר 3 ביטים של מידע על גבי אפיק של 7 ביטים פיזיים, יכולה להבטיח שלעולם לא ישתנה יותר מביט פיזי אחד בכל מחזור שידור.

3. PESEC (Power-Efficient Single Error Correcting)

אלגוריתם ייעודי לתיקון שגיאות שנבנה במיוחד עבור מערכות חסכוניות בהספק. הוא מפצל את מטריצת ה-ECC הקלאסית לשני תתי-חלקים: מטריצה A המטפלת בביטי הנתונים, ומטריצה D המטפלת בביטי היתירות.

- הבעיה שהוא נועד לפתור: התנגשות בין קידוד אפיק לתיקון שגיאות. אם תיקח אפיק נתונים יעיל אנרגטית (כמו זה שתואר בקוסטים) ופשוט "תדביק" עליו מנגנון ECC רגיל (כמו קוד המינג), ביטי היתירות ישתנו בפראות בכל מחזור, מה שיהרוס לחלוטין את החיסכון בהספק שהשגת.

היתרונות המרכזיים:

- 1. מודולריות מלאה: ה-PESEC פועל כשכבה נפרדת אחרי קידוד האפיק. הוא משאיר את נתוני המקור ללא שינוי, ורק מחשב את המינימום ההכרחי של שינויים הדרושים בביטי היתירות בלבד.

- 2. תאימות ל-SEC+DED: על ידי חישוב הפער באמצעות המשוואה D*w^T = A*u^T + D*y^T המערכת ממזערת את מספר האחדות בוקטור היתירות החדש w. השדרוג שמופיע בקוד שלך (W4) מוסיף גם ביט זוגיות כללי, המאפשר לא רק לתקן שגיאה בודדת (SEC), אלא גם לזהות בוודאות ולמנוע קריסה במקרה של שגיאה כפולה (DED) מבלי לפגוע ביעילות האנרגטית.

פרק ג

סקירת קבצי המערכת (Code Deep Dive)

1. צד המחשב המארח (Python Host)

קובץ: host_sender.py

הסקריפט הזה הוא נקודת ההזרקה של המידע. הוא פשוט, אך קריטי להבנת פרוטוקול הכניסה.

- הגדרות: מוגדרים הפורט (PORT) וקצב הביט (BAUDRATE = 9600), שחייב להיות מסונכרן במדויק מול המיקרובקר.

- פונקציה send_string_to_mcu:

  - byte_val = ord(char): לוקחת תו מתוך המחרוזת וממירה אותו למספר של 8 ביט (ASCII).

  - high_nibble = (byte_val >> 4) & 0x0F: חילוץ 4 הביטים העליונים (פעולת Shift ימינה ו-Masking).

  - low_nibble = byte_val & 0x0F: חילוץ 4 הביטים התחתונים.

  - ser.write(bytes([byte_val])): בניגוד להדפסות, התוכנה שולחת את הבייט המקורי השלם (8 ביט) דרך היציאה הטורית למיקרובקר. הפיצול ל-Nibbles כאן בהדפסות נועד רק להראות למשתמש מה המיקרובקר עתיד לעשות איתם.

  - time.sleep(0.01): השהיה חיונית. מיקרובקר מבוסס 8052 מוגבל במהירות עיבוד הפסיקות שלו ביחס למחשב מודרני, וההשהיה מונעת דריסת נתונים (Overrun) בחוצץ הקליטה.

2. קבצי המשדר (TX ADuC841)

קובץ: tx_main.c (ניהול חומרה ופסיקות)

- משתנים גלובליים: הגדרת חוצץ טבעתי (rx_buf) של 16 בתים ומצביעי head ו-tail.

- אתחולי חומרה (Port_Init, UART_Init וכו'): הכלת ערכים באוגרים. השורה PLLCON = (PLLCON & 0xF8) קריטית – היא מבטלת את מחלק התדר של הליבה ומאפשרת למיקרובקר לרוץ ב-11.0592 MHz מלאים.

- פסיקה UART_ISR: בכל פעם שמגיע בייט מהמחשב, דגל ה-RI נדלק. הפסיקה קוראת את SBUF לתוך המערך במיקום rx_head, ומקדמת את המצביע מודולו 16 (% RX_BUF_SIZE).

- פסיקה Timer2_ISR (ה-FSM של החומרה): מתפקדת כמכונת מצבים לדחיפת הנתונים. אם flag_t2_mod == 0 היא מייצרת שעון ל-SR_CLK (הזזת ביט אחד). מצבים 1 ו-2 מנהלים איפוס או מתן פולס Latch (SR_LATCH).

- פונקציה output_to_shift_registers: * מעתיקה את המשתנים הגלובליים למשתנים מקומיים (state_copy, ecc_copy, parity_copy) כדי למנוע השתנות הנתונים תוך כדי שידור.

  - שלב 0: מוציאה את הביט הבודד של הזוגיות הכללית (SR_DATA = parity_copy) ומפעילה את Timer2 להזזה.

  - שלב 1: רצה בלולאת for מ-9 עד 0, מבודדת כל ביט של היתירות, שמה אותו ב-SR_DATA ודוחפת אותו.

  - שלב 2: רצה בלולאת for מ-14 עד 0 ודוחפת את 15 ביטי הנתונים.

  - שלב 3: משנה את flag_t2_mod = 2 כדי ש-Timer2 ייצר את פולס ה-Latch באוגר ההזזה, מה שגורם לכל 26 הביטים להופיע פיזית בפינים.

- פונקציה main: הלולאה הראשית מושכת נתונים מהחוצץ הטבעתי (כאשר rx_tail != rx_head) ושולחת אותם ל-tx_handler.

קובץ: tx_encoder.c (קידוד אפיק נתונים)

- פונקציה tx_handler: בודקת אם קיבלנו תו סיום (\r, \n) או תו איפוס (=). עבור אותיות רגילות, היא מפצלת את הבייט ל-high_nibble ו-low_nibble ושולחת כל אחד מהם בנפרד ל-process_nibble.

- פונקציה compute_syndrome_from_bus: מקבלת את מצב האפיק הנוכחי (15 ביט). עוברת בלולאה מ-1 עד 15. אם הביט ה-$i$ דלוק (temp_state & 0x0001), היא מבצעת XOR לאינדקס $i$ לתוך ה-syndrome.

- פונקציה find_minimal_w: מקבלת יעד של סינדרום (0 עד 15). אם הוא 0, אין שינוי. אם הוא שונה מ-0, היא מחזירה "מילת משקל מינימלי" על ידי הדלקת ביט בודד במיקום ה-$s-1$. בקוד: (1 << (s_target - 1)).

- פונקציה process_nibble: זו ליבת החישוב הדיפרנציאלי.

  - מחשבת את סינדרום מצב האפיק הישן (s_old).

  - עושה XOR עם חצי-הבייט החדש (s_new) כדי למצוא את ההפרש הדרוש (s_target).

  - שולחת את ההפרש ל-find_minimal_w.

  - מבצעת XOR לתוצאה עם מצב האפיק הפיזי כדי לעדכן אותו במינימום שינויי ביטים (BTs). קוראת ל-ECC().

קובץ: tx_ecc.c (יצירת היתירות והזוגיות - PESEC)

- פונקציה Init_PESEC_Matrices: מוקצית פעם אחת באתחול. בונה את מטריצת היתירות (D) מעמודות שהן חזקות של 2 (משקל 1), וכל שאר הערכים (מ-1 עד 31) שלא נכנסו ל-D, מועברים למטריצת הנתונים (A).

- פונקציה parity16:
C
/* XOR fold nibbles, pairs, and bits to find overall parity */
x = (uint8_t)(v >> 8) ^ (uint8_t)(v);
x ^= x >> 4;
x ^= x >> 2;
x ^= x >> 1;
return (x & 1u);

במקום לעשות לולאה על כל ביט, הפונקציה "מקפלת" את המספר חצי-על-חצי תוך שימוש ב-XOR. זהו מימוש מהיר במיוחד שחוסך הרבה זמן מעבד ומחזורי שעון.

- פונקציה solve_pesec_delta: בודקת את ה"פער" שנוצר בסינדרום PESEC. עבור כל בלוק (לפי גדלי הבלוקים שהוגדרו, למשל 3 ו-2), אם יש שארית בבלוק (chunk != 0), היא מוצאת איזה ביט יתירות להפוך כדי לאפס את השארית.

- פונקציה ECC: קוראת לחישוב הסינדרומים של A ו-D, מבצעת XOR למציאת ה-synd_diff, שולחת ל-solve_pesec_delta לקבלת וקטור השינוי של היתירות, ומעדכנת את אוגר היתירות. לבסוף מחשבת את ה-pesec_overall_parity הכללי וקוראת להוצאה לחומרה.

3. מודול הגישור (Arduino Mega)

קובץ: bridge_mega.ino

- מערך ring_buf: בנוי כחוצץ של 8 מסגרות (Frames) של 4 בתים כל אחת. בטוח לשימוש בפסיקות.

- פסיקה ISR(INT4_vect): מופעלת מעליית המתח (Rising Edge) בפין 2, שהוא אות ה-Latch מהמשדר. הפסיקה דוגמת מיד את פיני הארדואינו PINA, PINC, PINK, PINF אל תוך החוצץ. הקריאה המהירה הזו (באמצעות פנייה ישירה לאוגרי הפורט ולא דרך digitalRead) לוקחת ננו-שניות בודדות ומבטיחה שהמידע לא ישתנה עד שניקח אותו.

- פונקציה spi_transmit_frame: מורידה את הקו של ה-Slave Select (PORTB &= ~(1u << PB0)), שולחת את ארבעת הבתים בעזרת spi_send_byte ומעלה את הקו בחזרה.

- הלולאה הראשית loop: בודקת אם החוצץ אינו ריק. משתמשת ב-cli() ו-sei() (כיבוי והדלקת פסיקות) לזמן קצרצר מאוד כדי להעתיק את הבתים המוכנים ללא חשש שפסיקה תקטע את ההעתקה באמצע, ואז שולחת אותם ב-SPI.

4. קבצי המקלט (RX ADuC841)

קובץ: rx_hw.c (קליטת SPI וניהול תצוגה)

- תיקון החומרה ב-RX_SPI_Slave_Init:
C
/* Force P1.5 to digital mode before SPI init */
P1 &= ~0x20u;

הגדרה קריטית המעבירה את פין ה-SPI-SS (P1.5) ממצב אנלוגי (ברירת המחדל של הבקר) למצב דיגיטלי. בלעדיה המקלט לא יראה שידורים.

- פסיקה INT0_FrameSync_ISR: בכל ירידת מתח של קו ה-/SS, היא מאפסת את spi_byte_idx. זהו סנכרון חיצוני (Frame Sync) המבטיח שלעולם לא נאבד את סדר הבתים, אפילו במקרה של ניתוק רגעי בקו.

- פסיקה SPI_Receive_ISR: אוגרת את הבתים הנכנסים מה-SPI. כשמגיעים 4 בתים, היא מבצעת פעולות Shift ו-OR כדי לשלוף חזרה את הנתונים (15 ביט, rx_spi_data), יתירות (10 ביט, rx_spi_red) וביט הזוגיות (rx_spi_parity שחולץ מביט 7 של הבייט השני).

קובץ: rx_ecc.c (תיקון השגיאות במקלט)

- פונקציה rx_pesec_correct (SEC+DED):

  - מחשבת את הסינדרום של המילה שהתקבלה בעזרת מטריצות A ו-D.

  - מחשבת שוב parity16 לכל 25 הביטים ובודקת התאמה לביט הזוגיות שהתקבל.

  - יישום טבלת האמת (Truth Table):

    - סינדרום 0 וזוגיות תקינה: אין שגיאות.

    - סינדרום 0 וזוגיות לא תקינה: מחזירה PESEC_CORRECTED_PARITY (רק ביט הזוגיות שגוי).

    - סינדרום אינו 0 וזוגיות תקינה: כשל כפול! זיהוי DED. הפונקציה מדווחת PESEC_UNCORRECTABLE ולא מתקנת.

    - סינדרום אינו 0 וזוגיות שגויה: שגיאה בודדת (SEC). סורקת את מטריצות A ו-D, מוצאת את העמודה התואמת לסינדרום, והופכת את הביט הספציפי (^= 1 << i) בנתונים או ביתירות.

- פונקציה rx_correct_bus_state: לאחר תיקון הנתונים הפיזיים (אם נדרש), מבצעת XOR מול מצב האפיק של המחזור הקודם. מחלצת את פער הסינדרום ובודקת אם זהה לשינוי המצופה (find_minimal_w). מחזירה את הנתון הנקי הדיפרנציאלי.

קובץ: rx_decoder.c (בניית הבייט מחדש)

- פונקציה rx_process_bus_state: מכונת המצבים (FSM) של התוכנה.
מחשבת סינדרום (0-15) מתוך מצב האפיק המעודכן.
במצב RX_STATE_WAIT_HIGH: היא שומרת את החצי במשתנה ומעבירה את המכונה לסטייט הבא.
במצב RX_STATE_WAIT_LOW: היא משלבת (rx_stored_high_nibble << 4) | (data_nibble & 0x0F) וקוראת ל-rx_send_uart_byte ששולח את התו המקורי, השלם, להדפסה במסך של המקלט.

סריקה כזו ממחישה היטב עד כמה מכלול התוכנה כאן מהווה למעשה חומרת VLSI הכתובה בשפת C.

פרק ד

מבוא מתמטי ואלגוריתמי (Power Efficient ECC)

הקוד מבוסס לחלוטין על התיאוריה המוצגת במסמך "Power Efficient Error Correcting Codes".

- יעילות אנרגטית (Power Efficiency): במערכות אלקטרוניות (במיוחד RRAM או אוטובוסי נתונים ארוכים CMOS), שינוי מצב של ביט מ-0 ל-1 או להפך גובה מחיר אנרגטי בגלל פריקה וטעינה של קבלים פרזיטיים. מערכת "יעילה אנרגטית" מוגדרת כמערכת שממזערת את מספר מעברי הביטים (Bit Transitions - BTs) בכל כתיבה.

- קידוד מבוסס קוסטים (Cosets): כדי למזער BTs, המסמך מציג שימוש ב"ייצוגים מרובים". במקום לשמור את הערך ישירות, פותרים את המשוואה $Hx^T = s$, כאשר $s$ הוא המידע שרוצים לשמור, $H$ היא מטריצת הבדיקה (Check Matrix), ו-$x$ הם הביטים הפיזיים באפיק.

- מטריצות מסוג H1: מטריצת H1 (כמו שמומש באפיק ה-15 ביט בקוד) נבנית כך שכל עמודה מכילה אינדקס בינארי שונה. כדי לשנות ערך $s$ חדש, מוצאים את הפער מהמצב הישן, ורק צריכים לשנות ביט פיזי אחד (או מעט מאוד) כדי להגיע לערך החדש.

- PESEC (Power-Efficient Single Error Correcting): הבעיה הייתה איך להוסיף ביטי יתירות לתיקון שגיאות מבלי להרוס את היעילות האנרגטית (כלומר מבלי לגרום להרבה שינויים בביטים). הפתרון הוא לחלק את המטריצה למטריצת נתונים $A$ ומטריצת יתירות $D$. פותרים את המשוואה $Dw^T = Au^T + Dy^T$, כך שמוצאים רק את מעט ביטי היתירות (וקטור $w$) שצריך להפוך כדי להתאים לנתונים החדשים ($u$).

- השדרוג ל-SEC+DED (W4 בקוד): קוד יתירות שמתקן שגיאה בודדת (מרחק Hamming של 3)  יכול להפוך לקוד שמתקן שגיאה אחת ומגלה שתיים (מרחק 4) על ידי הוספת ביט זוגיות כללי (Parity Bit). תוספת ביט הזוגיות מבטיחה שכל מילת קוד חוקית מכילה מספר זוגי של אחדות, מה שמעלה את מרחק הקוד המינימלי ומאפשר זיהוי כשלים כפולים.

פרק ה

דגשים על חומרה (SPI ומטריצות)

- SPI (Arduino Master -> ADuC841 Slave):
ב-SPI, המאסטר (הארדואינו) שולט בקצב השעון. הארדואינו רץ ב-16MHz והמיקרובקר רץ ב-11.0592MHz. תיאורטית הארדואינו יכול לשדר ב-4MHz, אבל המיקרובקר מוגבל כ-Slave לדגימה בטוחה רק עד תדר ליבה חלקי 4 (כ-2.76MHz). לכן, הקוד מנחית בכוונה את שעון ה-SPI בארדואינו ל-1MHz (SPR1=0, SPR0=1). זה מבטיח שהמיקרו לא יפספס ביטים.
בנוסף, פין ה-Slave Select (/SS) בארדואינו מחובר לפין פסיקה חיצונית (INT0) במיקרובקר. זה מאפשר למקלט לדעת מתי מסגרת חדשה מתחילה, גם אם היו שיבושי רעש שמחקו בתים בעבר.

- בניית מטריצות A ו-D (Init_PESEC_Matrices):
האלגוריתם שמומש בתוכנה לבניית המטריצות הוא גאוני. הוא מקבל מערך של "בלוקים" (למשל {3, 2}).
מטריצה $D$ נבנית כך שכל בלוק מקבל עמודות שהן "חזקות של 2" המוזזות בהתאם לבלוק. זה מבטיח שמטריצת היתירות מתנהגת כמעט כמו מטריצת יחידה (Identity), מה שהופך את מציאת הפתרון לפשוטה ללא צורך באלגברה ליניארית מורכבת בזמן אמת.
לאחר שמטריצה $D$ מלאה, האלגוריתם רץ על כל המספרים האפשריים (עד הסינדרום המקסימלי), וכל מספר שלא מופיע ב-$D$ מוכנס למטריצת הנתונים $A$.

פרק ו

מגבלות המיקרובקר והתמודדות הקוד (Constraints)

סדרת ה-8051/8052 ידועה לשמצה במגבלותיה. הקוד מתמודד איתן בצורה מרשימה:

- זיכרון RAM מוגבל (DATA Space): ל-8052 יש רק 128 עד 256 בתים של זיכרון מהיר (DATA/IDATA). מטריצות ה-A ו-D והמערכים לוקחים הרבה מקום. הפתרון בקוד המקלט (rx_ecc.c ו-rx_decoder.c) היה שימוש במילת המפתח xdata. זה מעביר את המשתנים לזיכרון ה-RAM החיצוני (או הפנימי המורחב, 2KB ב-ADuC841) ומשחרר את זיכרון הליבה הקריטי.

- באג המצב האנלוגי ב-Port 1: ב-ADuC841, כל פיני פורט 1 מתעוררים במצב אנלוגי (לצורך ה-ADC הפנימי). ה-SPI משתמש ב-P1.5 כפין בחירת רכיב. אם לא מעבירים אותו למצב דיגיטלי, ה-SPI לא יעבוד כי המאגר הדיגיטלי כבוי. הקוד התמודד עם זה בצורה אלגנטית באמצעות שורת תיקון בודדת (P1 &= ~0x20u;) לפני הפעלת ה-SPI.

- ניהול זמנים והצפות: תקשורת חומרה היא א-סינכרונית. ה-UART וה-SPI יכולים לירות פסיקות בקצב מטורף בזמן שהלולאה הראשית עדיין מחשבת משוואות ECC. הפתרון הגורף בכל הקבצים הוא ארכיטקטורת Ring Buffers (חוצצים טבעתיים). הפסיקה רק כותבת מהר למערך בזיכרון, ומעלה אינדקס ("מייצר"). הלולאה הראשית קוראת את האינדקס ("צרכן") מתי שהיא פנויה, ללא חשש לאובדן מידע, תוך ניתוק מושלם בין תזמוני החומרה לתזמוני התוכנה.