להלן סיכום טכני מקיף של המערכת, המחולק לארבעת הנושאים שביקשת. מסמך זה יכול לשמש כבסיס לתיעוד (Documentation) של הפרויקט.

### 1. מה כל קובץ מכיל במערכת

המערכת מחולקת בצורה מודולרית ל-3 קבוצות לוגיות וקובץ הגדרות מרכזי:

- קובץ הליבה וההגדרות:

  - rx_system.h: זהו ה-Header הראשי והיחיד שמיובא לכל קבצי ה-C. הוא מאגד את הגדרות החומרה של הלוח (כמו פין DATA_READY) וכולל את שאר המודולים.

  - rx_types.h: מכיל טיפוסי משתנים ניידים (כמו uint8_t) ואת הקבועים הגיאומטריים של אפיק התקשורת (כמו $N=15$, ו-BUS_STATE_MASK). אינו תלוי בחומרה כלל.

- קבוצה 1: חומרה ולולאה ראשית (Hardware & Main)

  - rx_main.c: נקודת הכניסה למערכת. מכיל את לולאת הפייפליין המרכזית הקוראת את הנתונים מהחומרה, שולחת אותם לתיקון, ולאחר מכן לפענוח. מנהל גם את זיהוי עליית הקצה (Edge-detection) של אות המוכנות.

  - rx_hw.c / rx_hw.h: שכבת החומרה (HAL). אלו הקבצים היחידים שמכירים את הרגיסטרים של ה-ADuC841. מכילים את אתחול הפסיקות, טיימר 3, ה-UART, הפורטים (P0, P1), ופעולות I/O ישירות כמו קריאת האפיק ושליחת בייט ל-UART.

- קבוצה 2: לוגיקת פענוח (Decoder)

  - rx_decoder.c / rx_decoder.h: מודול הפענוח ומכונת המצבים. מכיל את פונקציית הפענוח rx_compute_syndrome שמחלצת את מידע ה-Nibble. בנוסף, מנהל מכונת מצבים (FSM) המרכיבה שני חצאי-בייט (High ו-Low) לכדי בייט שלם אחד ושולחת אותו הלאה.

- קבוצה 3: לוגיקת תיקון שגיאות (Error Correction)

  - rx_ecc.c / rx_ecc.h: מודול ה-ECC העצמאי. מכיל את rx_correct_bus_state המנהלת את המעקב ההיסטורי ואת מציאת התיקון, ואת הפונקציה המתמטית find_minimal_w.

### 2. הסברים על הלוגיקה של הקידוד והתיקון שגיאות

לוגיקת הפענוח (Decoding):

הקידוד מסתמך על מטריצת זוגיות מסוג H1. תכונת המפתח של המטריצה היא שהעמודה ה-$i$ שלה שווה לייצוג הבינארי של המספר $i$.

פענוח הנתונים (חישוב הסינדרום) מבוצע ללא טבלאות המרה, על ידי מעבר על 15 הביטים שהתקבלו: עבור כל ביט שערכו $1$, המערכת מבצעת פעולת XOR עם האינדקס של אותו ביט. התוצאה הסופית של כל פעולות ה-XOR הללו היא סינדרום בן 4 ביטים, שמהווה למעשה את נתוני המקור (ה-Data Nibble) שהמשדר רצה להעביר.

לוגיקת תיקון השגיאות (ECC):

המערכת משתמשת בגישה דיפרנציאלית תלוית-מצב (Stateful).

- הנחת היסוד: המשדר מבטיח שבכל מעבר מצב (Transition) על גבי האפיק, ישתנה לכל היותר ביט אחד (מרחק המינג של $0$ או $1$).

- זיהוי השינוי: המקלט מבצע פעולת XOR בין המצב שהתקבל כרגע מהחומרה לבין "המצב התקין האחרון" שנשמר בזיכרון (rx_previous_bus_state). הפעולה מבודדת את השינוי שהתרחש בערוץ.

- תיקון: המערכת מחשבת את הסינדרום של השינוי הזה. בעזרת הפונקציה find_minimal_w, המערכת מוצאת מהו השינוי החוקי (בעל משקל $0$ או $1$) שהמשדר התכוון לשלוח. אם השינוי שהתקבל שונה מהשינוי המצופה, סימן שביט נוסף התהפך בדרך עקב רעש. המקלט משחזר את המצב האמיתי על ידי החלת "השינוי המצופה" על "המצב התקין האחרון".

### 3. היתרונות בחלוקה למודלים ובתכנון היררכי

הארכיטקטורה החדשה מביאה מספר יתרונות הנדסיים קריטיים:

- ניידות (Portability): כל הקוד התלוי בחומרה הספציפית (כמו גישה לרגיסטרים של ה-ADuC841) כלוא בקובץ אחד ויחיד (rx_hw.c). מודולי הפענוח והתיקון נקיים לחלוטין מפקודות חומרה. אם תרצה להעביר את הקוד למיקרו-בקר אחר בעתיד, תצטרך לשכתב רק את rx_hw.c.

- הכמסה (Encapsulation): משתני המצב (State Variables) אינם זרוקים כמשתנים גלובליים בקובץ הראשי. משתנים כמו rx_previous_bus_state מוגדרים בתוך מודול ה-ECC עצמו. זה מונע מבאגים בחלקים אחרים של המערכת לדרוס מידע קריטי של מודול אחר.

- יכולת בדיקה (Testability): מכיוון שמודולי הליבה (rx_decoder, rx_ecc) עובדים על קלטים אבסטרקטיים ללא קריאה לחומרה פיזית, ניתן לקמפל אותם על המחשב (PC) ולהריץ עליהם בדיקות אוטומטיות עם הזרקת שגיאות.

### 4. מעבר לזיהוי 2 שגיאות ותיקון 1 (SEC-DED)

המערכת הנוכחית מתקנת שגיאה בודדת (SEC - Single Error Correction). אם ברצונך לשדרג את המערכת כך שתוכל גם לזהות (אך לא לתקן) שתי שגיאות בו-זמנית ולהימנע מתיקון שגוי, עליך לשדרג את קוד המינג לקוד "המינג מורחב" (Extended Hamming Code).

מה צריך לשנות:

- הוספת ביט זוגיות (Parity Bit): יש להרחיב את רוחב האפיק מ-$15$ ביטים ל-$16$ ביטים. הביט ה-16 ישמש כביט זוגיות כללי (Overall Parity) שיבטיח שכל מילת קוד תהיה בעלת מספר זוגי של אחדות. תצטרך לעדכן את הקבועים ב-rx_types.h בהתאם ($N=16$).

- עדכון שכבת החומרה: ב-rx_hw.c, יהיה צורך להקצות פין נוסף לקריאת הביט ה-16.

- שינוי לוגיקת ההחלטה (ב-rx_ecc.c):
בפונקציית התיקון, תצטרך לבדוק גם את הסינדרום וגם את הזוגיות הכללית של מעבר המצב:

  - סינדרום = 0, זוגיות תקינה: אין שגיאה (משקל $0$).

  - סינדרום $\neq$ 0, זוגיות שגויה (אי-זוגית): התרחשה שגיאה של ביט 1. מתקנים לפי הסינדרום כמו שעשינו עד כה.

  - סינדרום $\neq$ 0, זוגיות תקינה (זוגית): התרחשו 2 שגיאות. במקרה כזה, התיקון ייכשל. המערכת תזהה את המצב כ-Double Error (ניתן להעלות את דגל rx_errors_detected), ותימנע מביצוע התיקון השגוי שעלול להרוס את סנכרון המצבים.